|  | A kihívás: Írj programot, amely balról jobbra az első sorban felvillantja a LED-eket! |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Új utasítás: Átkapcsolja a LED állapotát Nézd meg az egyéb fény beállítási lehetőségeket a LED menüpontban |
| Önálló kihívások: - Írj programot, amely az A gomb megnyomására egy szívecske fényerejét fokozatosan lecsökkenti, a B gomb megnyomására felerősíti! - Írj programot, amely fentről lefelé a középső oszlopban felvillantja a LED-eket! - Készíts játékot, amely az A gomb megnyomására megjelenít egy ábrát, a B gomb megnyomására annak „negatívját”! |  |  |
|  | középfokú 1 |  |
|  | Útmutatás: |  |
| 1. |  |  |
| Hozz létre saját, új programot a most tanultak alkalmazásával! |  |  |
|  | középfokú 1 |  |
|  | A kihívás: Készíts az A gomb megnyomására induló félperces visszaszámlálót, amely az idő lejárta után szaggatott hangjelzést ad! A B gomb megnyomásával a hangjelzés álljon le! |  |
|  |  | Új utasítás: Lejátssza az adott magasságú hangot a megadott ideig Nézd meg az egyéb hang lejátszási lehetőségeket a Music menüpontban! |
| Önálló kihívások: - Készíts hőségriasztót, amely kiírja az aktuális hőmérsékletet és 32°C felett szirénázik! Az A gomb megnyomásával álljon le! - Készíts metronómot, amely az A gomb megnyomásával indul, a B gomb megnyomásával pedig leáll! - Készíts Bumm! játékot! (A szerkezet az A gomb lenyomására elkezd ketyegni, majd véletlenszerűen eltelt idő után robbanó hangot ad.) |  |  |
|  | középfokú 2 |  |
|  | Útmutatás: |  |
| - 2. Hozz létre saját, új programot a most tanultak alkalmazásával! |  |  |
|  | középfokú 2 |  |

|  | A kihívás: Készíts szülinapi üdvözlőkártyát, amely, ha az ünnepelt kinyitja, zenét játszik le! |  |
| --- | --- | --- |
| A zene a fény erősségének növekedésére fog megszólalni. Egy félbehajtott rajzlap belsejébe helyezd el a micro:bitet. Mérd meg a fényerősséget. Ehhez az értékhez állítsd be a feltételt A kártya programkódja: |  | Új utasítás: A kész dallamok lejátszásának többféle módja van. Itt válaszd a folyamatos háttérben történő lejátszást! Megadható a szünet időtartama, ez lehet pl. egy szenzor értéke (vagy annak többszöröse, ha szükséges) |
| Önálló kihívások: - Írj programot, amely annál sűrűbben megszólaló hangjelzést ad, minél világosabb van! - Írj programot, amely annál magasabban megszólaló hangjelzést ad, minél világosabb van! Játssz zenét fénnyel! (A képernyő részleges letakarását is próbáld ki!) - Kódolj egy ismert zenét! |  |  |
|  | középfokú 3 |  |
|  | Útmutatás: |  |
| 1. 2. |  |  |
| Hozz létre saját, új programot a most tanultak alkalmazásával! |  |  |
|  | középfokú 3 |  |

|  | A kihívás: Használd a gyorsulásérzékelőt! Szemléltesd oszlopdiagramon a micro:bit gyorsulását, illetve jelenítsd meg a gyorsulás értékét! |  |
| --- | --- | --- |
| Egy szenzor észlelt értékét első használatkor érdemes kiíratni. Így láthatjuk, hogy jól működik-e, illetve mekkora értékeket mér. Változtasd a tengelyeket, mozgasd a micro:bitet és figyeld meg, hogyan módosulnak az értékek! |  | Új utasítás: gyorsulásmérő: a 3 tengely megadja a mozgás irányát (x bal-jobb, y előre-hátra, z fel-le); ha a micro:bit képpel felfelé vízszintesen fekszik, akkor x=0, y=0, z=-1023 Oszlopdiagramot jelenít meg a megadott kezdeti és a maximumérték alapján |
| Önálló kihívások: - Készíts lopásgátlót, amely villogással jelzi, ha valaki megmozdítja a micro:bitet! - Készíts lopásgátlót, amely idegesítő hangjelzést ad, ha valaki megmozdítja a micro:bitet! - Készíts türelemjátékot, ahol egy egyenes vonalon kell végighúzni a micro:bitet, különben villog és visít! |  |  |
|  | középfokú 4 |  |
|  | Útmutatás: |  |
| 1. |  |  |
| Hozz létre saját, új programot a most tanultak alkalmazásával! |  |  |
|  | középfokú 4 |  |

|  | A kihívás: Készíts mágnesesmező-érzékelőt! A középső LED fényereje növekedjen, ha a micro:bit közelében mágnes van! |  |
| --- | --- | --- |
| A micro:bitet kalibrálni kell a mágnesesmező-érzékelő első használatakor. A képernyőn megjeleni a TILT TO FILL SCREEN felirat, ami azt jelenti, hogy vízszintes helyzetben billenteni kell a képernyőt, amíg az összes LED nem világít. Ekkor az eszköz -val jelzi, hogy készen áll a használatra. |  | Új utasítás: Megadja a mágneses mező erősségének nagyságát (mikroTesla); x: jobbra-balra, y: előre-hátra, z: fel-le, erősség: a vektor nagysága A kalibrálás programból is kezdeményezhető, ha úgy látjuk, hogy az értékek nem pontosak. |
| Önálló kihívások: - Készíts érzékelőt, amely kiírja a mágneses mező erősségét! Teszteld „üresen”, illetve különböző mágnesekkel. Mit figyelhetsz meg? - Készíts érzékelőt, amely megállapítja, hogy a mágnes északi vagy a déli pólusát közelítjük a micro:bithez! - Tréfáld meg barátaidat! Írj programot, amely az A gombot megnyomva A betűt, a B gombot megnyomva B betűt ír ki, ám fordítva működik, ha a kezedben mágnest elrejtve te működteted! |  |  |
|  | középfokú 5 |  |
|  | Útmutatás: |  |
| 1. 2. |  |  |
| Hozz létre saját, új programot a most tanultak alkalmazásával! |  |  |
|  | középfokú 5 |  |

|  | A kihívás: Készíts érintésre működő egyszerű zeneszerszámot! |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Új utasítás: Érintést érzékel. A 0 pin és a föld (GND) egyidejű érintése majd elengedése után végrehajtja a benne levő utasításokat. Megjelenít egy nyilat az adott irányba |
| Önálló kihívások: - Készíts metronómot, amely az 1, illetve a 2 pin érintésével más ütemben működik! - Készíts dobókockát, amely a pin1 megnyomására helyesen, a pin2 megnyomására cinkelt kockaként működik! |  |  |
|  | középfokú 6 |  |
|  | Útmutatás: |  |
| 1. |  |  |
| Hozz létre saját, új programot a most tanultak alkalmazásával! |  |  |
|  | középfokú 6 |  |

|  | A kihívás: Építs papírhengerekből állatkát, aminek a micro:bit az arca. Programozd úgy az állatka arcát, hogy becsukja a szemét, ha erős fény éri! |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Új utasítás: A rázás helyett több lehetőséget választatunk, pl. tilt right (jobbra dől) |
| Önálló kihívások: - Kacsintson az állatka a bal szemével, ha balra, a jobb szemével, ha jobbra fordítjuk! - Adjon hangot állatkád, ha megérinted a száját (pl. pin1-et)! |  |  |
|  | középfokú 7 |  |
|  | Útmutatás: |  |
| 1. |  |  |
| Hozz létre saját, új programot a most tanultak alkalmazásával! |  |  |
|  | középfokú 7 |  |

|  | A kihívás: Egészítsd ki állatkádat a következő funkcióval: ha megrázzuk, vagy hátra döntjük a fejét, pislogjon négyet! |  |
| --- | --- | --- |
| Ha többször használjuk ugyanazt az utasítássort, érdemes ezt függvényként megadni és alkalmazásakor a függvényt meghívni |  | Új utasítás: Függvény létrehozásakor megadjuk a nevét Szükség esetén meghívjuk a függvényt |
| Önálló kihívások: - Készíts kijelzőt, ami egy kamionparkolóban kijelzi a parkolás állapotát. Behajtáskor és kihajtáskor a sofőrök megnyomnak egy gombot. Ha nincs benne jármű, írja ki, hogy üres, ha megtelt, írja ki, hogy tele van, egyéb esetben pedig jelezze ki a szabad helyek számát! - Bővítsd az állatka „tudását”! Adjon a különböző mozgatásokra különböző hangokat! |  |  |
|  | középfokú 8 |  |
|  | Útmutatás: |  |
| Hozz létre saját, új programot a most tanultak alkalmazásával! |  |  |
|  | középfokú 8 |  |
|  | A kihívás: Írj programot, amely gombnyomásra hatkarakteres erős jelszót generál! |  |
| Hasonló függvényt készíts kisbetű és egyéb karakter választásához is |  | Új utasítás: Az Advanced menü Text utasításblokkját használjuk! Szöveg hossza Összefűz két szöveget Egy szöveg megadott karakterét adja meg. Nézd meg, milyen egyéb utasítások vannak ebben a blokkban! |
| Önálló kihívások: - Írj programot, amely az indításkor utasításblokkban megadott kéttagú névből monogramot készít! - Készítsetek kilenc micro:bit segítségével szókeresőt! Játsszatok a játékkal! |  |  |
|  | középfokú 9 |  |
|  | Útmutatás: |  |
| Hozz létre saját, új programot a most tanultak alkalmazásával! |  |  |
|  | középfokú 9 |  |

|  | A kihívás: Készíts reakcióidő mérőt! A micro:bit véletlenszerű idő elteltével felvillant egy LED-et. Ekkor le kell nyomni az egyik pint. A felvillanás és a megnyomás között eltelt reakciói kiírásra kerül. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Új utasítás: Futási idő |
| Önálló kihívások: - Készíts olyan reakcióidő játékot, amit két játékos játszhat, és az nyer, aki előbb nyomja meg a gombját! - Egészítsd ki játékot úgy, hogy 3-2-1 visszaszámlálóval kezdődjön! |  |  |
|  | középfokú 10 |  |
|  | Útmutatás: |  |
| - A P0 pinre vonatkozó részt egészítsük ki a játékosok (P1 és P2) pinjének beprogramozásával |  |  |
| Hozz létre saját, új programot a most tanultak alkalmazásával! |  |  |
|  | középfokú 10 |  |